Penawaran Judul Skripsi S1 (silakan hubungi Bapak Harry Prabowo, S.T., M.T.)

- Perancangan Demultiplexer untuk Instalasi Pembagi Tenaga Listrik pada Aplikasi Stasiun Kerja Setrika Jamak dalam Usaha Kecil Laundry Pakaian.

Sinopsis :

Pengusaha kecil laundry pakaian biasanya memiliki stasiun kerja setrika listrik berjumlah banyak. Sementara kapasitas tenaga listrik terbatas. Setiap setrika listrik adalah sistem orde satu dengan respon suhu yang lambat. Suhu dalam setrika tidak segera hilang ketika aliran listrik diputus, walaupun lama pemutusan dalam waktu sekejap. Andaikan secara bersamaan terdapat N jumlah setrika dengan setiap setrika menyerap tenaga M watt, maka kapasitas daya listrik P serentak yang harus tersedia dan dibutuhkan saat itu adalah P = N x M watt. Demultiplexer yang dirancang adalah bertujuan menerapkan persamaan tersebut menjadi P < N x M watt, dengan jumlah N ditetapkan menurut perumusan Demultiplexer, sehingga seluruh jumlah N tertentu setrika tetap bisa bekerja secara serentak.

Pekerjaan :

Analisa optimal N cabang Demultiplexer dengan kendala daya dan waktu.

Merakit Demultiplexer dan Pengukuran

Plot kinerja elektrothermal

Tujuan :

Rekomendasi Demultiplexer sebagai Alat Hemat Listrik.

Target :

1 bulan persiapan

2 bulan pelaksanaan

1 bulan penulisan, submit skripsi dan paper

Pembimbing : Harry Prabowo, S.T., M.T. dan Dr. Ir. Samiadji Herdjunanto, M.Sc.

- Positive Temperature Coefficient (PTC) untuk Pengasutan dan Kontrol Arus pada Motor Pompa AC Satu Fase.

Sinopsis :

Motor Pompa AC Satu Fase, memiliki belitan start dan belitan run yang tersambung secara paralel. Setelah motor running, belitan start tidak terpakai. Pada kecepatan penuh, sakelar sentrifugal membuka cabang belitan start, atau kapasitor start mengakibatkan arus dalam belitan start mendahului tegangan. PTC memberikan aliran arus yang sesuai ke belitan start pada saat motor start. Pada kecepatan penuh, PTC memanas dan resistansi meningkat, hal ini akan mengurangi aliran arus ke belitan start mendekati nol.

Pekerjaan :

Merakit test bed dan pengukuran (alat ukur, alat kerja, dan bahan tersedia)

Plot kinerja elektromekanik.

Analisa Nilai PTC sesuai HP Motor Pompa AC Satu Fase.

Tujuan :

Rekomendasi penerapan PTC sebagai alternative sakelar sentrifugal atau kapasitor start.

Target :

1 bulan persiapan dan pelaksanaan

1 bulan penulisan

1 bulan submit skripsi dan paper

Pembimbing : Harry Prabowo, S.T., M.T. dan Dr. Ir. Samiadji Herdjunanto, M.Sc.

- Rancang Bangun Kotak Pendingin Susu Asi dengan Thermoelectric Cooler Menggunakan Kontroler PID Analog.

Sinopsis :

Thermoelectric Cooler (TEC) adalah peranti elektronika benda padat yang bisa bekerja mendinginkan suhu obyek dalam ruang adiabatik. Ruang adiabatik yang dimaksud adalah kotak pendingin susu asi yang konstruksinya terdiri atas bahan lembar aluminium dan styrofoam. Anatomi kotak pendingin susu asi dengan mempergunakan TEC akan memberikan bentuk dan sifat operasional yang lebih kompak dan portabel. Pengaturan arus dan tegangan dc yang masuk ke dalam TEC dengan Kontroler PID Analog, agar TEC memberikan suhu yang konstan, sebagai prasyarat penyimpanan susu asi yang sehat yakni pada suhu 4 derajat celcius.

Pekerjaan :

Merakit Kotak Susu Asi dengan TEC dan Fan.

Merakit Kontroler PID Analog berbasis OpAmp.

Pengukuran Temperatur.

Tujuan :

Produksi massal kotak pendingin susu asi yang portabel.

Target :

1 bulan persiapan

1 bulan pelaksanaan

1 bulan penulisan

1 bulan submit skripsi dan paper

Pembimbing : Harry Prabowo, S.T., M.T. dan Dr. Ir. Samiadji Herdjunanto, M.Sc.

- Karakterisasi Kurva Spektrum Daya (I-V) pada Modul Surya CIGS 50 Watt Peak Menurut Parameter Lingkungan (Temperature, Humidity, Longitude-Latitude Locus Pemasangan)

Sinopsis :

Modul Surya Polikristalin dan Monokristalin memiliki plot atau kurva spektrum daya yang mengecil akibat ekspose panas sinar matahari yang berubah. Modul Surya CIGS menawarkan spektrum daya yang tetap walaupun mengalami ekspose panas sinar matahari yang berubah. Kompetensi metode sederhana secara lengkap pengukuran kurva spektrum daya sebuah modul surya secara umum, dan khususnya CIGS adalah turut serta meningkatkan TKDN (Total Konten Dalam Negeri) para pabrikan panel surya dalam Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APAMSI), serta laboratorium uji unit pelaksana teknik dalam Kemenperin.

Pekerjaan :

Merakit Test Bed dan Pengukuran (alat ukur, alat kerja dan bahan tersedia)

Plot kinerja spektrum daya.

Tujuan :

Kelengkapan Pengukuran Sederhana yang diusulkan ke APAMSI dan Kemenperin.

Target :

1 bulan persiapan dan pelaksanaan

1 bulan penulisan

1 bulan submit skripsi dan paper

Pembimbing : Harry Prabowo, S.T., M.T., Suharyanto, S.T., M.Eng., D.Eng

- Teknis Pengujian Tegangan Tembus Produk Lokal Electrician’s Glove Mengikuti Anatomi Manekin Tangan Menggengam.

Sinopsis :

Produk lokal electrician’s glove Indonesia telah banyak beredar. Sementara untuk mencapai pasar regional ASEAN dan Internasional, khususnya produk lokal electrician’s glove adalah diharapkan memenuhi persyaratan lolos uji diantaranya tegangan tembus. Level tegangan tembus pada produk lokal electrician’s glove akan meningkatkan daya saing produk pada pasar regional dan internasional, khususnya pada kelas penilaian pemakaian menurut bidang electrical safety sesuai standar personal protective cloth. Kompetensi para pabrikan dengan metode sederhana secara lengkap pengukuran tegangan tembus khususnya pada produk lokal electrician’s glove adalah turut serta meningkatkan TKDN (Total Konten Dalam Negeri) pada produk.

Pekerjaan :

Merakit Test Bed dan Pengukuran (alat ukur, alat kerja dan bahan tersedia)

Plot kinerja electrician’s glove.

Tujuan :

Kelengkapan pengukuran tegangan tembus yang diusulkan kepada pabrikan produk lokal electrician’s glove dan kepada unit pelaksana teknis dalam Kemenperin.

Target :

1 bulan persiapan dan pelaksanaan

1 bulan penulisan

1 bulan submit skripsi dan paper

Pembimbing : Harry Prabowo, S.T., M.T., Suharyanto, S.T., M.Eng., D.Eng

- Pengaruh Ekspose Gelombang Mikro pada Diode Bridge Full Wave Rectifier.

Sinopsis :

Radiated Suceptibility adalah satu kelas dari empat kelas pada electromagnetic compatibility. Sebesar berapa decibel dalam mili Volt atau mili Ampere kinerja Diode Bridge Full Wave Rectifier akibat ekspose jarak dekat atau jarak jauh sumber gelombang mikro.

Pekerjaan :

Merakit Test Bed dan Pengukuran (tersedia generator gelombang mikro)

Plot Spektrum Radiated Susceptibility pada Output Diode Bridge Full Wave Rectifier.

Tujuan :

Pengukuran Radiated Susceptibility pada Piranti Elektronika.

Target :

1 bulan persiapan dan pelaksanaan

1 bulan penulisan

1 bulan submit skripsi dan paper

Pembimbing : Harry Prabowo, S.T., M.T., dan Prof. Dr. Ir. T. Haryono, M.Sc.